S23 = SERVO 23.08.00.00

Soft do Korr DVD DIVX HYD-9907DX jedna zmiana,

to samo co w 1.1,  2.0, 3.0, 3.1 i tylko

zmieniona tapeta

jak sprzęt idzie do serwisu to wgraj soft "Korr DVD DIVX HYD-9907DX wajs-1.0".

Instrukcja obsługi str.26 tylko że:
w punkcie 3. nie "powstały katalog" tylko plik o nazwie MTK.BIN należy nagrać na płytę, 
płyta ma się nazywać MEDIATEK, wszystko to dużymi literami bez żadnych spacji,
otwieramy nero, 
w zakładce "ilość sesji" wybieramy "CD" i "Pojedyncza sesja", 
zakładka "opcje ISO" zostawiamy bez zmian, czyli "Tryb1", "ISO 9660+Joliet" itd.
zakładka "opis płyty" zmieniamy na "Ręcznie" i w 1 i 2 polu wpisujemy "MEDIATEK"
zakładka "Daty", "Inne" bez zmian
zakładka "Zapis" zaznaczyć "Nagrywaj" "prędkość x4", "disc-at-once" i naciskamy "Nowy"
przeciągamy z prawej na lewa stronę rozpakowany plik który musi po lewej stronie nazywać się "MTK.BIN" i "zapis"